仕様書（案）

※ KnownFor が用意した例文です。貴自治体の様式に合わせて書き換えてください。【　】は、選んだ年度契約の方を残してください。

1　件名

公式ホームページの点検業務（生成AI の回答の観測と、外から見える範囲のセキュリティの点検）

2　目的

住民が生成AI に、行政の手続き・窓口・防災などを尋ねたとき、その答えが本自治体の公式の情報に基づくよう、生成AI の回答を観測し、公式ホームページの点検と、直す順番の提示を受けることを目的とする。

3　履行期間

契約の日から　　年3月31日まで

4　対象

本自治体の公式ホームページ（URL：　　　　　　　　　　）1つ。同じドメインの下にあるページを含む。別のドメインのホームページは対象としない。

5　業務の内容

（1）生成AI の回答の観測

ア　対象の生成AI：Gemini 及び ChatGPT（受注者が観測に用いる版。AI 事業者の仕様の変更により変わることがある）

イ　質問：受注者が用意する18問（防災・急病と身の安全・手続き・なりすましなど）を基本とする

ウ　頻度：【週1回】【週3回】【毎日】（1週間の中で日を分けて尋ねる）

エ　確認する事項：回答が本自治体の公式ホームページを根拠としているか、本自治体のものと異なる電話番号や、公式でないアドレスが回答に現れていないか

オ　回答に誤りが見つかった質問は、直ったことを確認するまで、その質問を毎日確認する

（2）公式ホームページの点検

ア　頻度：毎週。セキュリティの項目は毎日

イ　範囲：重要なページ（防災・問い合わせ・トップなど）から500ページまで、及びサイト全体の設定（証明書・セキュリティヘッダー・メールの設定・外から見えるソフトウェアのバージョンなど）

ウ　点検は、だれでも外から見られる範囲に限る。侵入テスト及び脆弱性診断は含まない

エ　読み取りは、受注者の名乗り（KnownFor-PageCheck）を付け、robots.txt に従って行う

（3）報告

ア　毎週：前の週から変わったこと（新しく見つかった事項・直った事項・警戒レベルの変化）を電子メールで知らせる

イ　毎月：点検報告書（実際に起きた事件との突き合わせ、リスクの評価、決めてほしい事項）と作業指示書を、画面及び PDF で提供する

ウ　年度末：年度の観測と点検の推移、直した事項とその後の変化をまとめた報告書を提供する

（4）災害のときの観測

本自治体の区域に警報など（受注者が定める種類）が発表されたとき、その日から7日間、（1）の観測を毎日に増やす（年度に5件又は延べ35日まで）。本業務は、発災時の情報を即時に見張るものではない。

6　提供の方法

インターネット接続系の端末のブラウザで、受注者の画面を開いて利用する。LGWAN 接続系への持ち込みは要しない。

7　情報の取扱い

（1）受注者は、公開されているウェブページと生成AI の回答だけを用い、住民の個人情報を扱わない。

（2）生成AI への質問は、公開の情報に関する質問に限り、本自治体の非公開の情報を送らない。

（3）点検と観測の結果は、自治体名が分からない形で、全国の自治体の傾向の統計に用いることがある（5自治体未満の単位では出さない）。本自治体が希望しない場合は除く。

（4）記録の保存の期間は、受注者のプライバシーポリシーに定めるところによる。

8　保証しない事項

生成AI の回答の内容・順位・改善の幅は、AI 事業者の判断によるため、受注者はこれを保証しない。公式ホームページを直す作業そのものは、本業務に含まない。

9　支払い

検収のあと、受注者の請求書により支払う。

10　その他

この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、本自治体と受注者が協議して定める。